міністерство освіти і науки україни

національний університет “львівська політехніка”

Дослідження та розрахунок природного освітлення .

Вказівки до виконання лабораторної роботи №7

з курсу “Основи охорони праці ”

для студентів денної та заочної форми навчання

всіх спеціальностей

Затверджено на засіданні кафедри

„Охорона праці”

Протокол № 4  від  19.11 2013р

ЛЬВІВ-2013

Дослідження та розрахунок природного  освітлення. Вказівки до виконання лабораторної роботи з курсу “Охорона праці в галузі” для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей./ Укладачі: доц., к.т.н., Н. В. Ступницька, д.т.н., проф. В,А, Батлук – Львів: НУ “ЛП”, 2013.- 20 с.

Укладачі: к.т.н., доц. Н. В. Ступницька., д.т.н., проф. В,А, Батлук

Відповідальний за випуск : Ю.В. Кіт , к.т.н., доцент.

Рецензенти: Л.А.Катренко доц., к.т.н

І.Я.Почапська доц., к.т.н.

МЕТА РОБОТИ – вивчити питання нормування природної освітленості робочих зон, навчитись вимірювати і визначати освітленість, потрібну для виконання різних видів зорової роботи, провести розрахунок природного освітлення.

1. ТЕОРЕТИЧНИЙ ВСТУП.

Ефективність виробництва, якість продукції, що випускається, і продуктивність праці на підприємствах залежить від раціонального використання природного і штучного освітлення. При раціональному освітленні виробничих приміщень і робочих місць усувається стомлюваність, підвищується безпека праці і знижується травматизм. Тривала робота в умовах недостатньої освітленості приводить до професійного захворювання ока – міопії (короткозорості).

1.1. ОСНОВНІ СВІТЛОТЕХНІЧНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

- Освітленість (Е) — відношення світлового потоку (Ф), що падає на елемент поверхні, до площі цього елементу (S). Одиницею освітленості е люкс (лк) — рівень освітленості поверхні площею 1 м1, на яку падає рівномірно розподіляючись, світловий потік в 1 люмен.

- Робоча поверхня — поверхня, на якій проводиться робота і на якій нормується чи вимірюється освітленість.

- Умовна робоча поверхня — умовно прийнята горизонтальна поверхня, що розміщена на висоті 0,8 м від підлоги.

- Об'єкт розпізнавання — предмет, що розглядається, окрема його частина чи дефект, які необхідно розпізнавати в процесі роботи.

- Коефіцієнт відбиття поверхні (ρ) — відношення світлового потоку, відбитого від поверхні, до світлового потоку, що падає на неї.

1.2. ВИДИ ВИРОБНИЧОГО ОСВІТЛЕННЯ

Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути: природним, що створюється прямими сонячними променями та розсіяним світлом небосхилу; штучним, що створюється електричними джерелами світла; суміщеним, при якому недостатнє за нормами природне освітлення доповнюється штучним.

1.3. ПРИРОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

Природне освітлення поділяється на: бокове (одно- або двохстороннє), що здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх стінах; верхнє, здійснюване через ліхтарі та отвори в дахах і перекриттях; комбіноване — поєднання верхнього та бокового освітлення.

1.4. НОРМУВАННЯ ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ

Природне освітлення, як правило, передбачається у всіх приміщеннях з постійним перебуванням людей. Без природного освітлення допускається проектування приміщень, що визначені відповідними "Будівельними нормами та правилами" (ДБН В.2.5-28-2006), а також приміщення, облаштування яких дозволено в підвальних поверхах будівель.

Оскільки природне освітлення змінюється залежно від широти місцевості, пори року, часу дня, метеорологічних умов для нормування та розрахунку природного освітлення приміщень, використовують відносний показник — коефіцієнт природного освітлення (е):

е=КПО=ЕвнЕзовн×100%          (1)

де Евн — освітленість у даній точці всередині приміщення, що створюється світлом неба (безпосереднім чи відбитим).

Езов — освітленість горизонтальної поверхні, що створюється в той самий час ззовні світлом повністю відкритого небосхилу.

Значення КПО нормується залежно від характеристики зорової роботи.

Нормоване значення КПО, еN, для будівель, розташованих в різних районах слід визначати по формулі:

еN = ен . mN     (2)

де   ен - значення КПО по таблицях 2;

mN - коефіцієнт світлового клімату, який враховує особливості світлового клімату, визначається залежно від регіону України та орієнтації світлових отворів за сторонами світу по таблиці 1;

Отримані по формулі(1) значення слід округлювати до десятих доль.

Нормами встановлено вісім розрядів зорової роботи – від робіт найвищої точності (І розряд) до робіт, пов’язаних із загальним спостереженням за ходом виробничого процесу (VIII розряд). При бічному природному освітленні нормується мінімальне значення КПО в точці, розташованій на відстані 1 метр від стіни, найбільш віддаленої від світлових отворів.

2. Розрахунок природного освітлення

Розрахунок площі світлових прорізів проводиться при бічному освітленні приміщень по формулі:

;             (3)

де So - площа світлових отворів(у світлі) при бічному освітленні;

Sn - площа підлоги приміщення;

ен - нормоване значення КПО;

Кз - коефіцієнт запасу, який приймається згідно з таблицею 3;

- світлова характеристика вікон, яка визначається за таблицею 4;

τ0 - загальний коефіцієнт світлопроникності, який визначається за формулою:

(4)

де  - коефіцієнт світлопроникності матеріалу, який визначається за таблицею 6;

- коефіцієнт, що враховує втрати світла в рамах світлового отвору, який визначається за  таблицею 6;

- коефіцієнт, що враховує втрати в несучих конструкціях, (при бічному освітленні τ3 = 1);

- коефіцієнт, що враховує втрати світла в сонцезахисних пристроях і визначається за таблицею 7;

- коефіцієнт, що враховує втрати світла в захисній сітці, яка встановлюється під ліхтарями, приймається рівним 0,9;

r1 - коефіцієнт, що враховує підвищення КПО при бічному освітленні завдяки світлу, відбитому від поверхонь приміщення  приймається за таблицею 8;

Кбуд - коефіцієнт, що враховує затінювання вікон супротивними будівлями, визначається за таблицею 5;

Таблиця 1

Значення коефіцієнта світлового клімату, т

| Світлові отвори | Орієнтація світлових отворів по сторонах горизонту | Коефіцієнт світлового клімату, т |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Автономна Республіка Крим, Одеська область | Інша територія України |
| У зовнішніх стінах будівель | Пн | 0,85 | 0,90 |
|  | ПнС, ПнЗ | 0,85 | 0,90 |
|  | З, С | 0,80 | 0,85 |
|  | ПдС, ПдЗ | 0,80 | 0,85 |
|  | Пд | 0,75 | 0,85 |
| У прямокутних і трапецієвидних ліхтарях | Пн -Пд | 0,80 | 0,80 |
|  | ПнС-ПдЗ ПдЗ- ПнС | 0,75 | 0,80 |
|  | С - З | 0,70 | 0,75 |
| У ліхтарях типу " Шед" | с | 0,80 | 0,80 |
| У зенітних ліхтарях | — | 0,70 | 0,80 |
| Примітка. Пн - північ; Пн С - північний схід; ПнЗ - північний захід; С - схід; 3 - захід; Пн-Пд - північ-південь; С-3 схід - захід; Пд - південь; ПдС - південний схід; ПдЗ - південний захід. |  |  |  |

3. Прилад для вимірювання освітлення.

Для вимірювання і контролю освітленості використовується переносний люксметр Ю116. Принцип дії люксметра заснований на фотоелектричному ефекті. Складається прилад з двох основних частин: селенового фотоелементу з насадками і вимірювача з міліамперметром. На передній панелі вимірювача є кнопки перемикача і табличка із схемою,  що зв’язує дію кнопок і насадок, які використовуються, з діапазоном вимірювання. Прилад має дві шкали: 0 – 100  і 0 – 30. На бічній стінці корпусу вимірювача розташована вилка для приєднання селенового фотоелементу.

Насадка на фотоелемент складається з півсфери, виконаної з білої світлорозсівальної пластмаси, і непрозорого пластмасового кільця, що має складний профіль. Насадка позначена буквою К. Ця насадка застосовується спільно з однією з трьох інших насадок – М,  Р,  Т. Кожна з цих насадок спільно з насадкою К утворює три поглиначі із загальним номінальним коефіцієнтом ослаблення 10, 100, 1000, що застосовуються для розширення діапазону вимірювання.

Порядок відліку наступний: при натисненні правої кнопки потрібно користуватися шкалою 0 – 100, при натисненні лівої  кнопки – 0 – 30. Якщо на елемент надіті насадки К і М, то межі вимірювань збільшуються в 10 раз, якщо К і Р – в 100 раз, якщо К і Т – в 1000 раз.

При визначенні освітленості фотоелемент необхідно встановити горизонтально на робочому місці, а відлік вести по вимірювачу, який також розташований горизонтально, на деякій відстані від фотоелементу, щоб тінь від того, хто проводить вимірювання, не попадала на фотоелемент.

Рис 1 Прилад для вимірювання освітлення люксметр Ю116.

4. Послідовність виконання роботи

4.1 Вивчити будову і принцип роботи люксметра Ю116.

4.2 Визначити коефіцієнт природної освітленості (КПО) за експериментальними даними.

4.2.1 Визначити зовнішню освітленість Езовн., прийнявши її вдвічі більшою, ніж освітленість, що виміряна на підвіконні Езовн.=2Епідв.

4.2.2 Виміряти внутрішню освітленість на відстані 1, 2...5 м від вікна в характерному розрізі приміщення.

4.2.3 Розрахувати КПО для п’яти вимірювань.

4.2.4 Результати вимірювань, розрахунків занести в табл.9.

4.3. За завданням викладача встановити характеристику і розряд зорової роботи в аудиторії.

4.4. Порівнюючи розрахункові значення КПО з нормативними, за ДБН В.2.5-28-2006 зробити висновок:

– чи відповідає освітленість у вказаних точках заданим умовам зорової роботи;

– чи достатня освітленість для виконання лабораторних робіт.

Контрольні питання.

- Які види природнього освітлення існують?

- Від яких факторів залежить природне освітлення?

- Визначення коефіцієнта природнього освітлення,

- Як нормується освітленість у виробничих приміщеннях?

- Одиниці освітлення.

- Одиниці коефіцієнта природнього освітлення.

- Принцип роботи люксметра Ю-116

- В чому полягає розрахунок природного освітлення?

Список літератури.

- ДБН В 2.5.-28-2006 „Природне і штучне освітлення. Норми проектування”.

- Катренко Л.А., Катренко А.В. «Охорона праці в галузі комп’ютингу» Підручник . За науковою редакцією В.В.Пасічника.-Львів: «Магнолія 2006», 2012.-544 с.

Таблиця 2

Нормативні значення величини КПО та штучного освітлення для приміщень промислових підприємств

| Характеристика зорової роботи | Найменший або еквівалентний розмір об'єкту розрізнення, мм | Розряд зорової роботи | Підроз-ряд зорової роботи | Контраст об'єкту з фоном | Характе- ристика фону | Штучне освітлення |  |  | Природне освітлення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Освітленість, лк |  |  | КЕО, ен1% |  |
|  |  |  |  |  |  | при системі комбінованого освітлення |  | при системі загально-го освітлен-ня | При верхньо-му або комбіно-ваному освітлен-ні | при бічному освітленні |
|  |  |  |  |  |  | всього | в т.ч. від загального |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Найвищої точності | Менше 0,15 | І | а | Малий | Темний | 5000 4500 | 500 500 | — | — — | — — |
|  |  |  | б | Малий Середній | Середній Темний | 4000 3500 | 400 400 | 1200 1000 |  |  |
|  |  |  | в | Малий Середній Великий | Світлий Середній Темний | 2500 2000 | 300 200 | 750 600 |  |  |
|  |  |  | г | Середній Великий Великий | Світлий Світлий Середній | 1500 1250 | 200 200 | 400 300 |  |  |
| Дуже високої точності | Від 0,15 до 0,3 включно | II | а | Малий | Темний | 4000 3500 | 400 400 | — |  |  |
|  |  |  | б | Малий Середній | Середній Темний | 3000 2500 | 300 300 | 750 600 |  |  |
|  |  |  | в | Малий Середній Великий | Світлий Середній Темний | 2000 1500 | 200 200 | 500 400 |  |  |
|  |  |  | г | Середній Великий Великий | Світлий Світлий Середній | 1000 750 | 200 200 | 300 200 |  |  |
| Високої точності | Від 0,3 до 0,5 включно | IIІ | а | Малий | Темний | 2000 1500 | 200 200 | 500 400 | — | — |
|  |  |  | б | Малий Середній | Середній Темний | 1000 750 | 200 200 | 300 200 |  |  |
|  |  |  | в | Малий Середній Великий | Світлий Середній Темний | 750 600 | 200 200 | 300 200 |  |  |
|  |  |  | г | Середній Великий Великий | Світлий Світлий Середній | 400 | 200 | 200 |  |  |
| Середньої точності | Понад 0,5 до 1,0 | ІV | а | Малий | Темний | 750 | 200 | 300 | 4 | 1,5 |
|  |  |  | б | Малий Середній | Середній Темний | 500 | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  | в | Малий Середній Великий | Світлий Середній Темний | 400 | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  | г | Середній Великий Великий | Світлий Світлий Середній | — | — | 200 |  |  |
| Малої точності | Понад 1,0 до 5 | V | а | Малий | Темний | 400 | 200 | 300 | 3 | 1 |
|  |  |  | б | Малий Середній | Середній Темний | — | — | 200 |  |  |
|  |  |  | в | Малий Середній Великий | Світлий Середній Темний | — | — | 200 |  |  |
|  |  |  | г | Середній Великий Великий | Світлий Світлий Середній | — | — | 200 |  |  |
| Груба (дуже малої точності) | Більше 5 | VI |  | Незалежно від характеристик фону і контрасту об'єкту з фоном |  | — | — | 200 | 3 | 1 |
| Робота з матеріалами, що світяться, і виробами в гарячих цехах | Більше 5 | VII |  | Незалежно від характеристик фону і контрасту об'єкту з фоном |  | — | — | 200 | 3 | 1 |
| Загальне спостереження за ходом виробничого процесу : - постійне - періодичне при постійному перебуванні людей в приміщенні; періодичне при періодичному перебуванні людей в приміщенні; Загальне спостереження за інженерними комунікаціями |  | VIII | а | Те ж |  | — | — | 200 | 3 | 1 |
|  |  |  | б | _”_ |  | — | — | 100 | 1 | 0,3 |
| періодичне при періодичному перебуванні людей в приміщенні; |  |  | в | __ |  | — | — | 50 | 0,7 | 0,2 |
| Загальне спостереження за інженерними комунікаціями |  |  | г | _”_ |  | — | — | 20 | 0,3 | 0,1 |

Таблиця 3

Значенння коефіцієнта запасу К3

| Приміщення і території | Приклади приміщень | Штучне освітлення |  | Природне освітлення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коефіцієнт запасу К3 |  | Коефіцієнт запасу К3 |
|  |  | Для ламп газорозрядних | Для ламп розжарювання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 9 |
| 1. Виробничі приміщення з повітряним середовищем, що містить в робочій зоні : а) більше 5 мг/м3 пилу, диму, кіптяви; | Агломераційні фабрики, цементні заводи і обрубні відділення ливарних цехів | 2,0 | 1,7 | 1,5 |
| б) від 1 до 5 мг/м3 пилу, диму, кіптяви ; | Цехи ковальські, ливарні, мартенівські, збірного залізобетону | 1,8 | 1,5 | 1,4 |
| в) менше 1 мг/м3 пилу, диму, кіптяви; | Цехи інструментальні, складальні, механічні, механо-складальні | 1,5 | 1.3 | 1,3 |
| г) значні концентрації пари, кислот, лугів, газів, здатних при зіткненні з вологою утворювати слабкі розчини кислот, лугів, а також що мають велику корозійну здатність. | Цехи хімічних заводів по виробленню кислот, лугів, їдких хімічних реактивів, отрутохімікатів, добрив, цехи гальванічних покриттів і різних галузей промисловості із застосуванням електролізу | 1,8 | 1.5 | 1,5 |
| 2. Приміщення громадських і житлових будівель : а) запорошені, жаркі і сирі; | Гарячі цехи підприємств громадського харчування, охолоджувальні камери, приміщення для приготування розчинів в пральнях, душові і так далі | 1,7 | 1.4 | 1,6 |
| б) з нормальними умовами середовища | Кабінети і робочі приміщення, житлові кімнати, учбові приміщення, лабораторії, читальні зали, зали нарад, торгові зали і так далі | 1,4 | 1.2 | 1,2 |

Таблиця 4

Значення світлової характеристики η0 вікон при бічному освітленні

| Відношення довжини приміщення /n до його глибини В | Значення світлової характеристики ηΒ при відношенні глибини приміщення В до його висоти від рівня умовної робочої поверхні до верху вікна h1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7,5 | 10 |
| 4 і більше | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 |
| 3 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,6 | 10 | 11 | 12,5 | 14 |
| 2 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13 | 15 | 17 |
| 1,5 | 9,5 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| 1 | 11 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26,5 | 29 |
| 0,5 | 18 | 23 | 31 | 37 | 45 | 54 | 66 | — |

Таблиця 5.

Значення коефіцієнта Кбуд, що враховує затінювання вікон протилежними будівлями залежно від відношення відстані між даною і протилежною будівлею Ρ до висоти розміщення карниза протилежної будівлі над підвіконням даного вікна Нбуд

| Р/Нбуд | Кбуд |
| --- | --- |
| 0,5 | 1,7 |
| 1 | 1,4 |
| 1,5 | 1,2 |
| 2 | 1,1 |
| 3 і більше | 1 |

Таблиця 6.

Значення коефіцієнтів τ1, τ2, τ3

| Вид матеріалу, що пускає світло |  | Значення τ1 | Вид рами |  | Значення τ2 | Несучі конструкції покриттів |  | Значення τ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скло віконне листове: |  |  | Рами для вікон і ліхтарів промислових будівель : |  |  | Сталеві ферми |  | 0,9 |
| одинарне |  | 0,9 | а) дерев'яні: |  |  |  |  |  |
| подвійне |  | 0,8 | одинарні |  | 0,75 |  |  |  |
| потрійне |  | 0,75 | спарені |  | 0,7 |  |  |  |
| Скло вітринне завтовшки 6 - 8 мм |  | 0,8 | подвійні окремі |  | 0,6 | Залізобетонні і дерев'яні ферми і арки |  | 0,8 |
| Скло листове армоване |  | 0,6 | б) сталеві: одинарні, які відкриваються |  | 0,75 | Балки і рами суцільні при висоті перерізи: 50 см і більше |  | 0,8 |
|  |  |  | одинарні глухі |  | 0,9 | менше 50 см |  | 0,9 |
|  |  |  | подвійні глухі |  | 0,8 |  |  |  |
| Скло листове візерункове | 0,65 |  | Рами для вікон житлових |  |  |  |  |  |
|  |  |  | громадських і допо- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | допоміжних будівель: |  |  |  |  |  |
| Скло листове із спеціальними властивостями: сонцезахисне контрастне |  |  | а)деревяні: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | одинарні | 0,8 |  |  |  |  |
|  | 0,65 |  | спарені | 0,75 |  |  |  |  |
|  | 0,75 |  | подвійні окремі | 0,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | з потрійним склінням | 0,5 |  |  |  |  |
| Органічне скло: |  |  | б) металеві: |  |  |  |  |  |
| прозоре | 0,9 |  | одинарні | 0,9 |  |  |  |  |
| молочне | 0,6 |  | спарені | 0,85 |  |  |  |  |
| Порожнисті скляні блоки: |  |  | подвійні окремі | 0,8 |  |  |  |  |
| світлорозсіювальні | 0,5 |  | з потрійним | 0,7 |  |  |  |  |
| світлопрозорі | 0,55 |  | склінням |  |  |  |  |  |
| Склопакети | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 7.

Значення коефіцієнта τ4

| Сонцезахисні пристрої, вироби і матеріали | Значення τ4 |
| --- | --- |
| Регулюючі жалюзі, що складаються, і штори(міжскляні, внутрішні, зовнішні) | 1 |
| Стаціонарні жалюзі і екрани із захисним кутом не більше 45 при розташуванні пластини жалюзі або екрану під кутом до 90 до площини вікна : горизонтальні вертикальні | 0,65 0,75 |
| Горизонтальні козирки: із захисним кутом не більше 30 із захисним кутом від 15 до 45 (багатоступінчасті) | 0,8 0,9-0,6 |

Таблиця 8.

Значення коефіцієнта r1

| Відношення глибини приміщення В до висоти від рівня умовною робочою поверхні до h1 верху вікна | Відношення відстані l розрахункової точки від зовнішньої стіни до глибини приміщення B | Значення r1 при бічному освітленні |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значення r1 при, бічному двосторонньому освітленні |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Середньозважений коефіцієнт відображення рср стелі, стін і підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 |  |  | 0,4 |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,4 |  |  |  | 0,3 |  |
|  |  | Відношення довжини приміщення Lп до його глибини В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 | 1 | 2 і більше | 0,5 | 1 | 2 і більше | 0,5 | 1 | 2 і більше |  | 0,5 | 1 | 2 і більше | 0,5 | 1 | 2 і більше | 0,5 | 1 | 2 і більше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Від 1 до 1,5 | 0,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1,05 | 1 | 1 |  | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1,05 | 1 | 1 |
|  | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |  | 1,35 | 1,25 | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | 1 | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |  | 1,6 | 1,4 | 1,25 | 1,45 | 1,3 | 1,15 | 1,25 | 1,15 | 1,1 |
| Більше 1,5 до 2,5 | 0 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1 |  | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1 |
|  | 0,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,05 |  | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,05 |
|  | 0,5 | 1,85 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,35 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |  | 1,8 | 1,45 | 1,25 | 1,4 | 1,25 | 1,15 | 1,25 | 1,15 | 1,1 |
|  | 0,7 | 2,25 | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,55 | 1,35 | 1,2 |  | 2,1 | 1,75 | 1,5 | 1,75 | 1,45 | 1,2 | 1,3 | 1,25 | 1,2 |
|  | 1 | 3,8 | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,5 |  | 2,35 | 2 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,35 | 1,2 |
| Більше 2,5 до 3,5 | 0,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | 0.3 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,05 |  | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,05 |
|  | 0,4 | 1,35 | 1,25 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,1 |  | 1,35 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | 0,5 | 1,6 | 1,45 | 1,3 | 1,35 | 1,25 | 1,2 | 1,25 | 1,15 | 1,1 |  | 1,5 | 1,4 | 1,25 | 1,3 | 1,2 | 1,15 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
|  | 0,6 | 2 | 1,75 | 1,45 | 1,6 | 1,45 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |  | 1,8 | 1,6 | 1,35 | 1,5 | 1,35 | 1,2 | 1,35 | 1,25 | 1,15 |
|  | 0,7 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,3 |  | 2,25 | 1,9 | 1,45 | 1,7 | 1,5 | 1,25 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
|  | 0,8 | 3,6 | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,55 | 1,9 | 1,7 | 1,4 |  | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,65 | 1,5 | 1,25 |
|  | 0,9 | 5,3 | 4,2 | 3 | 2,9 | 2,45 | 1,9 | 2,2 | 1,85 | 1,5 |  | 3,65 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,3 |
|  | 1 | 7,2 | 5,4 | 4,3 | 3,6 | 3,1 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 1,7 |  | 4,45 | 3,35 | 2,65 | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 2 | 1,7 | 1,4 |
| Більше 3,5 | 0,1 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 |  | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 |
|  | 0,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 |  | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 |
|  | 0,3 | 1,75 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,25 | 1,2 | 1,1 |  | 1,75 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,25 | 1,2 | 1,1 |
|  | 0,4 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |  | 2,35 | 2 | 1,75 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,35 | 1,25 | 1,15 |
|  | 0,5 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,3 |  | 3,25 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 1,45 | 1,65 | 1,5 | 1,3 |
|  | 0,6 | 4,6 | 3,8 | 3,1 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,5 |  | 4,2 | 3,5 | 2,85 | 2,25 | 2 | 1,7 | 1,95 | 1,7 | 1,4 |
|  | 0,7 | 6 | 4,7 | 3,7 | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2 | 1,7 |  | 5,1 | 4 | 3,2 | 2,55 | 2,3 | 1,85 | 2,1 | 1,8 | 1,5 |
|  | 0,8 | 7,4 | 5,8 | 4,7 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 1,9 |  | 5,8 | 4,5 | 3,6 | 2,8 | 2,4 | 1,95 | 2,25 | 2 | 1,6 |
|  | 0,9 | 9 | 7,1 | 5,6 | 4,3 | 3,6 | 3 | 3 | 2,6 | 2,1 |  | 6,2 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 2,45 | 2,1 | 1,7 |
|  | 1 | 10 | 7,3 | 5,7 | 5 | 4,1 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,5 |  | 6,3 | 5 | 4 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,25 | 1,9 |

Таблиця 9– Результати вимірювань природного освітлення

| Дата і час вимірювання |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зовнішня горизонтальна освітленість Езовн., лк |  |  |  |  |  |  |
| Відстань, м | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Освітленість всередині приміщення евн. , лк. |  |  |  |  |  |  |
| Розрахункове значення КПО, % |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика зорової роботи |  |  |  |  |  |  |
| Нормативне значення КПО, % |  |  |  |  |  |  |

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРАХУНОК ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до  виконання лабораторної роботи №7

з курсу “Основи охорони праці”

для студентів бакалаврського рівня підготовки

денної та заочної форми навчання

Укладачі: Ступницька Наталія Володимирівна

Батлук Вікторія Арсенівна